INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 005/2025 - FMS

O Município de Porto Belo/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 10.721.828/0001-92, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

| DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MICROONIBUS 0 KM,ANO 2025/2025 OU SUPERIOR-CAPACIDADE: MÍNIMO 30 LUGARES + 01 AUXILIAR + 01 MOTORISTA + 01 POSTO PARA CADEIRANTE-ELEVADOR PARA CADEIRA DE RODAS-POLTRONAS RECLINÁVEIS,COM MÍNIMO 875 MM DE LARGURA-AR CONDICIONADO-CORREDOR CENTRAL PARA PASSAGEIROS .-01 PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO PARA EMBARQUE EDESEMBARQUE.-JANELAS DE DOIS VIDROS MÓVEIS TIPO RODOVIÁRIO-POLTRONA PARA MOTORISTA COM DESLOCAMENTO LATERAL.-PISO ANTIDERRAPANTE -CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL PARA TODAS AS POLTRONAS.-TOMADA DE AR NO TETO COM SAÍDA DE EMERGÊNCIA ACOPLADA.-ALAVANCA DE CAMBIO NO PAINEL.-CORTINAS NAS JANELAS-PORTA PACOTES INTERNO-ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS FLUORESCENTES-MOTOR. 4 CILINDROS -TURBO DIESEL (NORMAS EURO V)- MÍNIMO CV150 . -SISTEMA DE COMBUSTÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA.-CÂMBIO: MÍNIMO 05 MARCHAS A FRENTE + MARCHA RÉ-DIREÇÃO HIDRÁULICA/ ELÉTRICA-SAIDA DE EMERGÊNCIA ACOPLADA NO TETO.-TACÓGRAFO ORIGINAL DE FABRICA-SUSPENSÃO DIANTEIRA : INTERLIGADA POR MOLA PARABÓLICA E AMORTECEDORES TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO-SUSPENSÃO TRASEIRA: INTERLIGADA POR MOLA SEMI-ELÍPTICASE AMORTECEDORES TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO-TRAÇÃO TRASEIRA E RODADO DUPLO-SISTEMA DE FREIO: FREIO A AR COM ABS.-DISTANCIA ENTRE EIXO: MÍNIMO 4.500 MM.-COMPRIMENTO TOTAL: MÍNIMO 8.800 MM.-LARGURA EXTERNA: MÍNIMO 2.200 MM.-ALTURA INTERNA: MÍNIMO 1.900 MM.-VEICULO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTE PARA VEÍCULOS RODOVIÁRIOS.-GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE KM + 12 MESES PARA O TREM DE FORÇA.-EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRANSITO- ASSISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA A UMA DISTANCIA MÁXIMA DE 100 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO.-APRESENTAR CATALOGO | UN | 2 | R$ 644.666,67 | R$ 1.289.333,34 |

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:

- Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;

- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);

- Endereço do local de entrega;

- Concordância com o objeto a ser licitado;

- Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:

- Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.

- Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.

  - em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 08 de maio de 2025.

Jainara Nordio Soares

Secretaria Municipal de Saúde